| TÊN NHÀ THẦU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: / | TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026 |

BẢNG BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng hóa/dịch vụ | Hạng mục | Yêu cầu báo giá | Báo giá của nhà thầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đặc tính kỹ thuật/dịch vụ | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | Tấm Pin mặt trời | Công suất danh định | ≥ 630 Wp/tấm. |  |  |  |
|  |  | Số lượng | 45 tấm |  |  |  |
|  |  | Kích thước | 2382x1134mm/tấm. |  |  |  |
|  |  | Nhãn hiệu/xuất xứ | Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo) |  |  |  |
|  |  | Thời gian bảo hành | ≥ 12 năm |  |  |  |
| 2 | Biến tần hòa lưới - 3 pha | Công suất | Công suất AC: 30kW, 3 pha 380/400V |  |  |  |
|  |  | Thông số kỹ thuật | - Hòa lưới điện 03 pha 380/400V, 50 Hz. - Cấp bảo vệ IP66. - Tích hợp SPD phía AC và DC, bảo vệ quá áp, quá dòng. - Tích hợp Wi-Fi hoặc Ethernet để giám sát sản lượng qua máy tính và điện thoại. |  |  |  |
|  |  | Số lượng | 01 cái |  |  |  |
|  |  | Nhãn hiệu/xuất xứ | Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo) |  |  |  |
|  |  | Thời gian bảo hành | ≥ 05 năm |  |  |  |
| 3 | Vật tư cơ khí | Khung đỡ tấm pin | Bằng thép mạ kẽm (40x80x1.4mm), lắp trên mái bê tông, chiều cao lắp đặt 1,2m. |  |  |  |
|  |  | Sika chống thấm, phụ kiện,… | Trọn gói |  |  |  |
| 4 | Vật tư điện | Cáp điện AC | - Quy cách cáp CVV 3cx10 + 1cx6mm² (hoặc tương đương theo tính toán tải thực tế). - Tiếp địa: Quy cách cáp CV4mm² (TE). |  |  |  |
|  |  | Cáp điện DC | - Điện áp DC: 1,5kV - Dòng điện định mức: 20 - 30A - Chịu nhiệt từ: 90 - 120oC |  |  |  |
|  |  | Tủ điện bao gồm: thiết bị đóng cắt, đèn báo pha,… | Vỏ tủ điện ngoài trời sơn tỉnh điện (trọn gói) |  |  |  |
|  |  | Máng cáp | Sơn tỉnh điện, có nắp đậy |  |  |  |
|  |  | Thiết bị bám tải bao gồm: - Smart meter, biến dòng đo lường, … - Cáp tín hiệu RS485. | Tương thích với biến tần hòa lưới (trọn gói) |  |  |  |
|  |  | Vật tư phụ (phụ kiện thi công) | Trọn gói |  |  |  |
| 5 | Chi phí vận chuyển & lắp đặt | Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành | Đảm bảo an toàn lắp đặt trên cao, tuân thủ quy định an toàn (trọn gói). |  |  |  |
| 6 | Chi phí hồ sơ xin phép lắp đặt | Hồ sơ xin phép | Thực hiện đầy đủ hồ sơ thông báo, đăng ký hoặc thủ tục đấu nối theo quy định hiện hành và hướng dẫn của đơn vị điện lực (trọn gói) |  |  |  |
| Ghi chú: Tất cả vật tư, hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá chào hàng của hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT (chú ý danh mục hàng hóa/dịch vụ thuế 8% hay 10% theo qui định), phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  |

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ký tên đóng dấu và ghi rõ họ tên)